| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА |  |
| --- | --- |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан |  |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Росздрава |  |
| Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. |  |
| Уфа 2009 |  |

УДК

Порядок выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. Методические рекомендации - /Уфа, 2009.- 31 Методические рекомендации подготовлены: Управление Роспотребнадзора по РБ: Кондрова Н.С., Кучимова Н.А., Буткарева Т.А., Ишеева Г.Р., Сулейманов А.С., Шаяхметов Ф.А., Гималетдинов Э.Г. ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Росздрава Овсянникова Л.Б., Салимгараева А.И. Методические рекомендации включают сведения о методике проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области обращения с отходами. Рекомендации предназначены для специалистов Управления Роспотребнадзора по Республики Башкортостан, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», проектных организаций, предприятий и производств, занимающихся сбором, транспортировкой, размещением, обезвреживанием и использованием отходов производства и потребления, врачей-интернов, слушателей института последипломного образования.

Рецензент: Заведующий отделом медицинской экологии ФГУН УфНИИ медицины труда и экологии человека проф. д.м.н. Р.А. Сулейманов

### Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 2009

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Росздрава, 2009

Содержание

| № |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1. | Общие положения. | 5 |
| 2. | Нормативные ссылки. | 5 |
| 3. | Термины и определения. | 6 |
| 4. | Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. | 8 |
| 5. | Порядок формирования предписания. | 9 |
| 6. | Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. | 9 |
| 6.1. | Проведение экспертизы представленных документов. | 9 |
| 6.2. | Порядок проведения обследования объекта. | 12 |
| 6.3. | Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. | 17 |
| 6.4. | Порядок формирования экспертного заключения. | 24 |
| 7. | Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений. | 24 |
|  | Приложение № 1 | 25 |
|  | Приложение № 2 | 26 |
|  | Приложение № 3 | 27 |
|  | Приложение № 4 | 28 |

Введение

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, состояния среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на здоровье человека, и создаются благоприятные условия его жизнедеятельности, являются приоритетом государственной политики России и гарантируется ее федеральными законами.

В настоящее время очень большое значение уделяется установлению государственных стандартов, правил, нормативов и требований безопасного обращения с отходами. Применение института лицензирования в сфере обращения с отходами производства и потребления направлено на ограничение доступа к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов лиц, не соответствующих требованиям действующего законодательства. Это связано с необходимостью обеспечения соблюдения целой системы экологических и санитарно-эпидемиологических требований в данной сфере, закрепленных федеральными законами ФЗ «Об отходах производства и потребления", ФЗ «Об охране окружающей среды", ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и рядом иных законодательных и подзаконных актов.

Процедура лицензирования деятельности в области обращения с отходами закреплена Положением о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, утв. постановлением Правительства РФ от 26 августа 2006 г. № 524 (в ред. от 15 июня 2009 г.). В частности данным положением закрепляется перечень лицензионных требований и условий для осуществления указанной деятельности, к которым относятся: наличие у соискателя лицензии в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности.

Методические рекомендации посвящены проблеме организации и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности. В методических рекомендациях представлена краткая характеристика отходов, используемая терминология, порядок и этапы выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности. Указываются основные нормативные документы, на основании которых проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза, а также необходимый объем и перечень материалов, представляемых соискателями лицензии на деятельности в сфере обращения с отходами и порядок проведения обследования объекта. Один из разделов методических рекомендаций посвящен правилам обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений. Приводится характеристика медицинских отходов, порядок их сбора, хранения обеззараживания и утилизации. Отдельно представлен порядок формирования экспертного заключения и выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

1. Общие положения

  - Методические рекомендации содержат требования к организации и проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности.

  - Отходы производства и потребления могут состоять из вредных веществ, обладающих опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или содержать возбудителей инфекционных болезней, либо представлять непосредственную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

  - Риск для здоровья населения при обращении с отходами зависит от их происхождения, состава, агрегатного состояния, класса опасности.

  - Степень опасности (класс) отходов определяется в соответствии с действующим нормативным документом СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсических отходов производства и потребления».

  - Класс опасности отходов производства и потребления по степени токсичности для окружающей среды и здоровья человека определяется экспериментальными и расчетными методами организациями, специально аккредитованными для данного вида работ.

  - Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная переработка (сортировка, дегидратация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

  - Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, состава, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

- Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями);

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями);

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями);

- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями);

- Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 322);

- Постановление Правительства РФ от 26 августа 2006 г. N 524 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности» (с изменениями от 15 июня 2009 г.);

- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 16 июня 2003 г.);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.);

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 января 1999 г. N 2) (с изменениями от 16 марта 2009 г.);

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 июля 2001 г.);

- СП 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22 июня 2000 г.);

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 мая 2001 г. N 16);

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями) (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10 июля 2001 г.);

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 (утв. постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 27 марта 2007 г. N 13);

- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12 июля 2002 г.);

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2001 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г.) новая редакция;

- Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 4 апреля 1988 г. N 4607-88);

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 августа 2004 г. N 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)» (с изменениями от 16 мая 2005 г.);

- Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.).

- Термины и определения

Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления предусмотренных статьей 40 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» видов деятельности; проектов нормативных актов, эксплуатационной документации;

экспертное заключение - документ, выдаваемый федеральными государственными учреждениями здравоохранения - центрами гигиены и эпидемиологии, другими аккредитованными в установленном порядке организациями, экспертами, подтверждающий проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке, и содержащий обоснованные заключения о соответствии (несоответствии) предмета санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам.

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

размещение отходов - хранение и захоронение отходов;

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое);

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств;

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

- Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения.

  - Соискателем лицензии для получения санитарно-эпидемиологического заключения формируется пакет документов – материалы обоснования соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности (далее материалы).

  - Материалы совместно с письменным заявлением соискателя лицензии направляются на рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по РБ или территориальные отделы.

В заявлении должно быть четко указано, какие виды обращения с отходами осуществляются на объекте. Общая формулировка вида деятельности в соответствии со ст. 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и п. 74 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно «Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности», должна быть конкретизирована с указанием:

- видов обращений с отходами в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» (с изменениями);

- видов отходов;

- отсутствия радиоактивных отходов.

Следует пояснить, что деятельность по обращению с радиоактивными отходами регламентируется другими законодательными актами – федеральными законами от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 санитарно-эпидемиологическое заключение для деятельности по обращению с радиоактивными отходами получают отдельно.

  - В соответствии с требованиями ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (далее – экспертизы) материалы направляются предписанием в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» или его филиалы.

  - Срок рассмотрения материалов, включая проведение экспертизы, составляет 1 месяц.

  - По окончанию экспертизы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» или филиалы возвращают материалы в Управление Роспотребнадзора по РБ либо территориальные отделы с экспертным заключением и проектом санитарно-эпидемиологического заключения.

- Порядок формирования предписания.

  - Предписание составляется на имя Главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» или его филиала (см. приложение № 1), где предписывается проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности (далее экспертиза) с составлением экспертного заключения и проекта санитарно-эпидемиологического заключения.

  - В предписании необходимо указать:

- основание проведения экспертизы;

- нормативные документы, на соответствие которым требуется проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- срок исполнения.

Основным нормативным документом является СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», для предприятий 1, 2 классов опасности необходимо учитывать требования СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». В случае если организация-заявитель является полигоном твердых бытовых отходов  СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Для всех лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), организаций, занимающихся сбором, хранением, транспортированием отходов здравоохранения необходимо учитывать требования СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

  - Основаниями для проведения экспертизы, является предписание Главного государственного санитарного врача или его заместителя, выдаваемые на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Экспертиза включает:

  - проведение экспертизы представленных материалов;

  - обследование объекта.

  - Экспертиза проводится без взимания платы.

  - Проведение экспертизы представленных материалов.

Материалы являются документарным обоснованием соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, и должны быть представлены в объеме, позволяющим дать объективную оценку. В связи с чем материалы должны содержать следующие документы:

    - Заявление соискателя лицензии в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, либо в территориальные отделы.

    - Предписание Главного государственного санитарного врача или его заместителя о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

    - Общие сведения о предприятии:

- полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения;

- юридический адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- фактический адрес по месту осуществления планируемой деятельности, номер телефона, факса, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя или юридического лица;

- дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также наименование органа, выдавшего свидетельство;

- дата выдачи и номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, а также наименование органа, выдавшего свидетельство;

- дата выдачи свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя или юридического лица на учет в налоговом органе, а также идентификационный номер налогоплательщика.

    - Сведения об основной деятельности предприятия и используемых технологических процессах.

    - Документы по организации сбора, хранения, транспортировке и утилизации отходов, с включением:

-	схем размещения мест накопления и временного хранения отходов;

- установленных лимитов накопления отходов на территории предприятия;

-	сведений об отходах;

-	договоров на транспортировку, утилизацию и захоронение отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид обращения с отходами;

- акты, подтверждающие передачу отходов;

- копии лицензий, указанных организаций.

При транспортировании отходов собственным транспортом предприятия необходимо представить:

- список специализированных автотранспортных средств предприятия, предназначенных для перевозки отходов, с указанием марки, государственного номера автомобиля и видов перевозимых отходов;

- копии ПТС (паспорт транспортного средства) мусоровоза при транспортировании твердых бытовых отходов (ТБО);

- сведения об условиях хранения, технического обслуживания, ремонта и мойки автотранспорта или представить копии договоров со специализированными организациями (при отсутствии собственных производственных участков по обслуживанию автомобилей на территории предприятия).

    - Документы по организации периодических профилактических медицинских осмотров сотрудников, в том числе занятых в технологических процессах с образованием отходов, должны содержать:

-	список работников (контингент), подлежащих периодическим медицинским осмотрам, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

-	заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра работников;

-	договор на проведение периодического медицинского осмотра с лечебно- профилактическим учреждением.

    - Документы по организации мероприятий по борьбе с грызунами и возбудителями инфекционных заболеваний – дератизация, дезинфекция, в том числе в местах образования, сбора и хранения отходов, особенно способных вызвать инфекционные заболевания (пищевые отходы, ТБО, медицинские отходы, осадки хозяйственно-бытовых сточных вод и т.д.);

- договор на проведение работ по дератизации на всей территории предприятия со специализированной организацией;

- документы, подтверждающие проведение дератизационных мероприятий, оформленные в соответствии с требованиями СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий» (по желанию заявителя - санитарный паспорт объекта);

- документы, подтверждающие учет проведения дезинфекционных работ (акты выполненных работ).

    - Документы по проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил на объекте:

-	план (программа) производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

-	приказ о назначении ответственного за проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил;

-	сертификат обучения и аттестация сотрудника, отвечающего за производственный контроль, в аккредитованном учебном центре;

-	договора на проведение лабораторных и инструментальных исследований по производственному контролю за соблюдением санитарных норм и правил с лабораториями, аккредитованными в установленном порядке (в случае отсутствия собственной лаборатории предприятия, аттестованной на проведение санитарно- гигиенических исследований).

    - В разделе «Сведения об отходах», необходимо представить следующую информацию:

- сведения о праве собственности на отходы I-IV классов опасности, (с информацией о передаче права собственности на опасные отходы);

- вид, класс опасности по степени воздействия на человека и окружающую среду для каждого вида отходов, образующихся на предприятии;

- ориентировочные объемы отходов по классам опасности (с обоснованием представляемых величин).

Отходы по степени воздействия на человека и окружающую среду распределяются на четыре класса опасности:

I класс - чрезвычайно опасные,

II класс - высокоопасные,

III класс - умеренноопасные,

IV класс - малоопасные.

Определение класса опасности отхода осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» аккредитованными для данного вида работ организациями.

Специалисты, осуществляющие определение класса опасности отходов, должны пройти обучение в специализированном центре (ГУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина РАМН или другие аккредитованные гигиенические институты) и получить свидетельство (сертификат) установленного образца на право проведения работ по определению класса опасности отходов в соответствии с настоящими правилами.

Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) экспериментальным методом.

Расчетный метод применяется, если известен качественный и количественный состав отхода и в литературных источниках имеются необходимые сведения для определения показателей опасности компонентов отхода. В противном случае определение класса опасности проводится экспериментально.

Отнесение отхода к 4 классу опасности (малоопасные) может быть сделано только на основании результатов экспериментального метода.

Определение класса опасности отхода производится для каждой партии отходов, вывозимых за пределы предприятия, на котором они образовались. При складировании отходов на полигонах (накопителях) предприятия отбор проб для определения класса опасности производится один раз в 3 года при условии неизменности технологического процесса и используемого сырья. При переходе на иные сырьевые ресурсы или при изменении технологии, образующиеся отходы в обязательном порядке подвергаются определению класса опасности.

Установленный производителем (собственником) класс опасности отхода согласовывается с учреждением, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический контроль на соответствующей территории.

Решение спорных вопросов о принадлежности того или иного отхода к классу опасности осуществляет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

    - Следует обратить внимание на то, что правильно и в полном объеме оформленная документация является лишь подтверждением выполнения предприятием требований санитарных норм и правил. Собственно же условия накопления, хранения, обработки, переработки и транспортирования отходов, а также мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения, администрация должна продемонстрировать экспертам при проведении натурного обследования объекта, расположенного по фактическому адресу, в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

  - Порядок проведения обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества

    - Общие положения

      - Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включает в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

      - Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от его происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.

      - Различают следующие основные способы складирования:

- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, в резервуарах и др.);

- временное складирование на производственных территориях основных и вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях); а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных портах;

- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах промышленных отходов, шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах по их переработке и захоронению;

- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений.

    - Временное складирование и транспортировка отходов

      - Временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.

      - Временное складирование отходов производства и потребления допускается:

- на производственной территории основных производителей (изготовителей) отходов,

- на приемных пунктах сбора вторичного сырья,

- на территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и обезвреживанию токсичных отходов,

- на открытых, специально оборудованных для этого площадках.

      - Временное хранение отходов на производственной территории предназначается:

- для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов;

- для использования отходов в последующем технологическом процессе с целью обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и утилизации на вспомогательных производствах.

      - В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их временно хранить:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках.

      - Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается.

В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I - II классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах.

      - Накопление и временное хранение промотходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно.

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, в виде гряд.

      - При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

      - Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается.

      - Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения специальной подготовки ложа на основании предпроектных проработок.

      - Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории основного предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.

      - При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием наиболее опасных веществ (I-II класса).

      - Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро - и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

      - Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны.

Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.

      - Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется:

- для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса опасности, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц;

- для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III классов, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре.

      - В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений.

      - Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном проекте обращения с отходами.

      - Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).

      - Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых помещениях следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары.

      - Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех видов трубопроводного транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут быть использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклонно-передаточные механизмы, а также внутризаводской автомобильный, узкоколейный и обычный железнодорожный транспорт.

      - Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта - трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным.

Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм.

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах, должны быть механизированы и по возможности герметизированы.

    - Требования к размещению, устройству и содержанию объектов

      - Выбор участка для размещения объектов осуществляется на основании функционального зонирования территории и градостроительных решений.

      - Объекты размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

      - Размещение объекта складирования не допускается:

- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов;

- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений;

- рекреационных зонах;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.

      - Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

      - Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в соответствии с предпроектными проработками.

      - Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.

      - Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

      - Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

      - Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон (административно-хозяйственную и производственную).

      - На территории объектов допускается размещать автономную котельную, специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов.

      - Размещение отходов на территории объекта осуществляется различными способами: террасами, терриконами, грядами, в котлованах, в траншеях, в цистернах, в емкостях, накопителях, на картах, на платформах.

      - Хранение и захоронение отходов на объекте осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их компонентов.

      - Захоронение отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества, следует производить в котлованах в контейнерной упаковке, в стальных баллонах с двойным контролем на герметичность до и после их заполнения, помещаемых в бетонный короб. Заполненные отходами котлованы изолируются слоем грунта и покрываются водонепроницаемым покрытием.

      - При захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности, должны быть предусмотрены дополнительные меры по гидроизоляции стен и дна котлованов с обеспечением коэффициента фильтрации не более 10(-8) см/с.

      - Твердые пастообразные отходы, содержащие растворимые вещества II-III класса опасности, подлежат захоронению в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок.

Захоронение твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II-III класса опасности, нерастворимые в воде, осуществляют в котлованах с уплотнением грунтом с коэффициентом фильтрации не более 10(-6) см/с.

Твердые отходы IV класса опасности складируются на специальной карте с послойным уплотнением. Эти отходы в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением могут использоваться в качестве изолирующего материала.

      - Отходы производства и потребления III - IV класса опасности разрешается складировать вместе с ТБО в соотношении не более 30 % от массы ТБО при содержании в их водной вытяжке химических веществ, комплексное воздействие которых по уровню потребления кислорода (БПК20 и ХПК) не превышает 4000-5000 мг/л, что соответствует фильтрату ТБО.

      - Без ограничения в количестве на полигоны принимаются и используются в качестве изолирующего промежуточного слоя промышленные отходы IV класса опасности, имеющие однородную структуру с размером фракций менее 250 мм при условии сохранения в фильтрате уровня биохимического потребления кислорода (БПК20) на уровне 100-500 мг/л, ХПК - не более 300 мг/л.

      - Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, должны отвечать следующим технологическим требованиям - не быть взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85%.

Виды промышленных отходов, допускаемых к складированию на полигонах ТБО, приведены в приложении 2.

Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов, размещение которых на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо, приведены в приложении 3.

      - Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные сооружения.

      - Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата - дренажная система.

      - В проекте полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м.

      - Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на которых захоронены токсичные отходы, на любую территорию, особенно используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод осуществляется на специальные карты - испарители внутри полигона.

      - Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, грунты предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа уплотненными глинистыми, грунтобитумно-бетонными, асфальтобетонными, асфальтополимербетонными и другими материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение.

      - При обращении с ртутьсодержащими отходами:

- приказом руководителя предприятия назначить ответственное лицо контролирующие обращение с ртутьсодержащими отходами, утвердить журнал учета ртутьсодержащих отходов;

- поверхности строительных конструкций склада хранения ртути и используемой производственной мебели должны быть влагонепроницаемыми и защищены с помощью специальных ртутьнепроницаемых составов;

- отработанную ртуть необходимо временно хранить на складах в условиях, исключающих возможность загрязнения ею окружающей среды;

- металлическую ртуть необходимо хранить в толстостенной посуде с притертыми пробками под слоем подкисленного перманганата калия. Сосуд должен быть установлен на металлических поддонах в вытяжном шкафу;

- на случай аварийной ситуации должны быть предусмотрены уборочный инвентарь и средства для проведения демеркуризации.

  - Правила сбора, хранения и удаления отходов

лечебно-профилактических учреждений.

    - Общие положения

Под отходами лечебно-профилактических учреждений понимаются все виды отходов, образующиеся в: больницах, (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных, в составе научно-исследовательского, учебного институтов), поликлиниках (в т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах; станциях скорой медицинской помощи; станциях переливания крови; учреждениях длительного ухода за больными; научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля; ветеринарных лечебницах; аптеках; фармацевтических производствах; оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отдыха, пансионатах); санитарно-профилактических учреждениях; учреждениях судебно-медицинской экспертизы; медицинских лабораториях (в т.ч. анатомических, патологоанатомических, биохимических, микробиологических, физиологических); частных предприятиях по оказанию медицинской помощи.

    - Классификация медицинских отходов

      - Лечебно-профилактическое учреждение вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.

      - Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности (табл.1):

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Таблица 1

Классификация отходов ЛПУ

| Категория опасности | Класс А Неопасные |  | Класс В Опасные (Рискованные) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика морфологического состава | Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов. Неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. |  | Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности**. Биологические отходы вивариев. |  |
| Категория опасности | Класс В Чрезвычайно опасные | Класс Г Отходы, по составу близкие к промышленным |  | Класс Д Радиоактивные отходы |
| Характеристика морфологического состава | Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. | Просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование. |  | Все виды отходов, содержащие радиоактивные компоненты |

    - Общие правила организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ

      - Организованная на территории ЛПУ система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев:

- сбора отходов внутри медицинского подразделения;

- транспортирования и перегрузки отходов в (меж)корпусные контейнеры;

- временного хранения отходов на территории ЛПУ;

- транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов.

Порядок проведения работ для каждого звена определяется соответствующими разделами санитарных норм и правил.

      - К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от их класса, предъявляются различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию.

      - Смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо.

      - В каждом медицинском подразделении руководитель совместно с ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении из имеющегося персонала назначает лицо, ответственное за сбор отходов. Данное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов осуществляет контроль за обращением с отходами и производит герметизацию одноразовых емкостей (пакетов, баков).

      - К работам, связанным со сбором, временным хранением и транспортированием отходов, не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительного обучения.

      - Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами осуществляется ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении.

    - Правила сбора отходов в медицинских подразделениях

      - Исходя из различной степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности к отходам каждого из классов предъявляются различные требования.

      - Отходы класса А

        - Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях:

- палатные отходы отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических) ЛПУ;

- административно-хозяйственные помещения ЛПУ;

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических);

- внекорпусной территории лечебно-профилактического учреждения.

        - Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к местам установки (меж)корпусных контейнеров и перегружаются в контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара после сбора и опорожнения подлежит мытью и дезинфекции.

        - Крупногабаритные отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфекции.

      - Отходы класса Б.

- Места образования:

- операционные;

- реанимационные;

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ;

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ;

- медицинские и патологоанатомические лаборатории;

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности;

- виварии, ветеринарные лечебницы.

- Все отходы, образующие в этих подразделениях, после дезинфекции *** собираются в одноразовую герметичную упаковку.

- Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закрепляется на специальных стойках (тележках).

- После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и герметизация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках.

- Органические отходы, образующиеся в операционных, лабораториях, микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологически опасный материал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметическую упаковку.

- Сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку.

- Транспортирование всех видов отходов класса Б вне пределов медицинского подразделения осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации.

- В установленных местах загерметезированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в (меж)корпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса Б.

- Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса Б маркируются надписью «Опасные отходы. Класс Б» с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

      - Отходы класса В

- Места образования:

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями;

- лаборатории работающие с микроорганизмами 1-2 групп патогенности;

- фтизиатрические и микологические клиники (отделения).

- Все отходы, образующиеся в данных подразделениях, подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами.

- Сбор отходов данного класса осуществляется в одноразовую упаковку. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) должна быть закреплена на специальных стойках (тележках).

- После заполнения пакета примерно на 3/4 из него удаляется воздух и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, осуществляет его герметизацию с соблюдением требований техники безопасности с возбудителями 1-2 групп патогенности.

- Микробиологические культуры и штаммы, вакцины должны собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку.

- Транспортирование всех видов отходов класса В вне пределов медицинского подразделения осуществляется только в одноразовой упаковке после ее герметизации.

- В установленных местах загерметезированные одноразовые емкости (баки, пакеты) помещаются в (меж)корпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов класса В.

- Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами класса В маркируются надписью «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

      - Отходы класса Г

- Места образования:

- диагностические подразделения;

- отделения химиотерапии;

- патологоанатомические отделения;

- фармацевтические цехи, аптеки, склады;

- химические лаборатории;

- административно-хозяйственные помещения.

- Степень токсичности каждого вида отходов данного класса определяется согласно классификатору токсичных промышленных отходов и методическим рекомендациям по определению класса токсичности промышленных отходов.

- Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся специализированными предприятиями на договорных условиях.

- Сбор, хранение цитостатиков, относящихся к отходам 1 - 2 классов токсичности, осуществляют в соответствии с классификатором токсичных промышленных отходов и другими действующими нормативными документами.

- Отходы класса Г, относящиеся ко 2 и 3 классу токсичности в соответствии с классификатором токсичных промышленных отходов, собираются и упаковываются в твердую упаковку, четвертого класса - в мягкую.

      - Отходы класса Д

- Места образования:

- диагностические лаборатории (отделения);

- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты.

- Сбор, хранение, удаление отходов данного класса осуществляется в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности, и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами.

      - В соответствии с требованиями статьи 24 Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» не допускается:

- пересыпать отходы классов Б и В из одной емкости в другую;

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости около электронагревательных приборов;

- утрамбовывать любые отходы руками;

- осуществлять сбор отходов без перчаток.

    - Общий порядок проведения дезинфекции отходов и многоразового инвентаря

      - Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции перед сбором в одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выделенной для этой цели емкости.

      - Дезинфекция отходов классов Б и В производится в соответствии с действующими нормативными документами.

      - Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные Минздравом России и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по их использованию. Дезинфекция производится в пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса.

      - Дезинфекция многоразовых сборников для отходов класса А производится ежедневно силами лечебно-профилактического учреждения.

      - Дезинфекцию (меж)корпусных контейнеров для сбора отходов классов Б и В, кузовов автомашин производит автотранспортная организация, вывозящая отходы один раз в неделю в местах разгрузки.

      - В случае аварийных ситуаций, при обнаружении открытого нахождения отходов внутри (меж)корпусных контейнеров или автотранспорта дезинфекция проводится немедленно. Для этих целей в ЛПУ необходимо организовать места для мытья и дезинфекции (меж)корпусных контейнеров и автотранспорта.

      - Место для дезинфекции асфальтируется и должно иметь единый сток. Сточные воды после дезинфекции собираются и сливаются в канализационную сеть медицинского учреждения.

    - Общие требования к инвентарю для организации системы сбора и удаления отходов и местам установки (меж)корпусных контейнеров

      - Одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и В должны обеспечивать герметизацию и возможность безопасного сбора в них до 15 кг отходов. Пакеты для сбора отходов класса Б - должны иметь желтую окраску, класса В - красную, класса А - белую.

      - Конструкция одноразовых баков для сбора отходов класса Б и В должна обеспечивать из герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения (лаборатории).

      - Конструкция тележек (стоек) для транспортирования одноразовых пакетов должна обеспечивать возможность их закрепления и быть удобной в эксплуатации.

      - Конструкция многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов должна предусматривать крышку, а также колеса и ручки для удобного транспортирования.

      - Сбор отходов разных классов производится в различные контейнеры. Контейнеры для сбора отходов разных классов должны обладать легко различимыми отличиями. Контейнеры для сбора отходов одного класса должны быть полностью идентичны.

      - Используемые (меж)корпусные контейнеры должны обладать герметичными плотно закрывающимися крышками. Конструкция контейнеров должна быть полностью герметична и влагонепроницаема, не допускать возможность контакта посторонних лиц с их содержимым, недоступна животным.

      - Контейнеры для сбора отходов классов А, Б, Г располагаются на открытой площадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. К помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с отходами, предъявляются специальные требования (приложение 2).

      - Контейнеры для сбора отходов класса В располагаются только в изолированном помещении медицинского корпуса. К помещениям корпуса, в которых располагаются контейнеры с отходами класса В, предъявляются специальные требования (приложение 2).

Хранение контейнеров с отходами класса В совместимо с контейнерами отходов классов А, Б, Г не допустимо.

      - Открытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную поверхность и быть удобной для подъезда автотранспорта и проведения погрузочно-разгрузочных работ. Открытые площадки для установки контейнеров располагаются не менее чем в 25 метрах от лечебных корпусов и не менее 100 метрах от пищеблоков.

      - Допускается расположение контейнеров для сбора отходов различных классов на одной открытой площадке. На открытой площадке допускается расположение не более 5 контейнеров.

    - Условия временного хранения и удаления отходов

      - Открытое хранение и контакт персонала с отходами классов Б, В, Г вне помещений медицинского подразделения не допускается.

      - Хранение и транспортирование отходов по территории лечебно-профилактического учреждения классов А, Б, В допускается только в герметичных многоразовых контейнерах. Смешение потока удаления отходов класса В с другими потоками не допускается. Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более 1 суток в естественных условиях, более суток при температуре не выше 5°С. Пищевые отходы всех классов необходимо хранить в холодильниках при температуре не выше 5°С. Вывоз отходов классов А, Б, В должен производиться ежедневно при отсутствии на территории лечебного учреждения установки по обезвреживанию отходов.

      - При транспортировании отходов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов.

      - Основной системой сбора и удаления медицинских отходов является система «сменяемых» сборников. При системе «сменяемых» сборников отходы в контейнерах вывозят в закрытых кузовах автомашин, специально предназначенных для этих целей, а на место удаленных контейнеров устанавливают порожние сборники.

      - Транспортирование отходов классов А, Б, В вне территории ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих целей автомашин. Использование автомашин, предназначенных для перевозки отходов классов Б и В для других целей, не допускается.

      - Хранение отходов класса Г производится в специально отведенных для этой цели вспомогательных помещениях.

      - Отходы класса А могут быть захоронены на обычных полигонах по захоронению твердых бытовых отходов. Отходы классов Б, В необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами.

      - Обезвреживание отходов класса Б и В может осуществляться децентрализованным или централизованным способами.

Размещение установок по термическому обезвреживанию отходов ЛПУ на территории лечебного учреждения (децентрализованный способ) рассматривается и согласовывается с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан или его территориальными отделами.

При централизованном способе отходы ЛПУ обезвреживаются в печах крупных мусоросжигательных заводов. Месторасположение, условия эксплуатации, уровни воздействия на окружающую среду данных заводов регламентируются соответствующими нормативными документами.

При отсутствии установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патологоанатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) захораниваются на кладбищах в специально отведенных могилах. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев), после дезинфекции, проведенной в соответствии с разделом 7 настоящего документа, вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов.

      - Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

    - Реализация схемы сбора и удаления отходов

Детализация и реализация планов по сбору и удалению отходов разрабатывается отдельно для каждого ЛПУ. При составлении плана сбора и удаления отходов выполняются следующие мероприятия:

      - Производится качественный и количественный анализ образующихся отходов. Вычисляются величины накопления отходов по классам.

      - Определяется количество необходимой упаковки в местах первичного сбора для каждого класса отходов.

Одноразовая упаковка, контейнеры для (меж)внутрикорпусного сбора, помещение для внутри корпусного сбора отходов должны удовлетворять требованиям, изложенным в соответствующих пунктах санитарных норм и правил.

      - Разрабатывается система сбора и удаления отходов с учетом требований, предъявляемых к раздельному сбору и удалению отходов различных классов, при этом учитывается:

а) отходы класса Б и В должны быть подвергнуты обязательному термическому обезвреживанию;

б) отходы класса А могут быть подвергнуты термическому обезвреживанию или вывезены на специальные полигоны.

      - Руководителем ЛПУ по согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

** Согласно СанПиН 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-4 групп патогенности.

*** Общий порядок поведения дезинфекции определяется в разделе 7 «Требования к дезинфекции отходов и многоразового инструментария".

  - Порядок формирования экспертного заключения.

    - После проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы материалы возвращаются в Управление Роспотребнадзора по РБ или территориальные отделы с составлением:

- экспертного заключения о соответствии (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, с указанием результатов обследования объекта;

- проекта санитарно-эпидемиологического заключения с приложением.

    - В проекте санитарно-эпидемиологического заключения указывается (Приложение № 4):

- заявленный вид деятельности;

- наименование объекта;

- фактический адрес осуществления деятельности;

- заявитель, с указанием адреса;

- нормативные документы.

    - В приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению указывается (Приложение № 5):

- заявитель;

- юридический и фактический адреса;

- заявленный вид деятельности;

- перечень отходов, образуемых от собственного производства и принимаемые от сторонних организаций с указанием класса опасности для человека.

- Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения

  - На основании положительной санитарно-эпидемиологической экспертизы Главным государственным санитарным врачом (заместителем Главного государственного санитарного врача) выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.

  - Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается бессрочно.

  - В случаях реорганизации, изменения наименования, места нахождения юридического лица, изменения фамилии, имени и (в случае если имеется) отчества, места жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющих указанную деятельность, санитарно-эпидемиологические заключения подлежат переоформлению.

  - Для переоформления санитарно-эпидемиологического заключения указанными лицами подается заявление о переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения с приложением документов, подтверждающих изменения.

  - При переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения выдается санитарно-эпидемиологическое заключение с присвоением нового номера и даты с указанием в тексте санитарно-эпидемиологического заключения реквизитов (номера и даты выдачи) санитарно-эпидемиологического заключения, взамен которого выдается новое.

  - При переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения, ранее выданное санитарно-эпидемиологическое заключение подлежит возврату в орган Роспотребнадзора по месту получения санитарно-эпидемиологического заключения.

  - В иных случаях переоформление санитарно-эпидемиологического заключения не производится.

  - Копии заключений заверяются органами Роспотребнадзора по месту выдачи заключения, защищаются двумя голографическими знаками в местах их размещения на оригинале или заверяются в установленном порядке.

  - Выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам видов деятельности (работ, услуг), продукции, проектной документации осуществляется на бланках, являющихся защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки "В".

Приложение № 1

Бланк предписания о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан ул. Р. Зорге, д. 58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054 тел/факс (347) 2487217, 2299099/2487316 E-mail: rpnrb@ufanet.ru http://02.rospotrebnadzor.ru П Р Е Д П И С А Н И Е № _____ о проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок, об отборе образцов (проб) для лабораторного, инструментального исследования, о проведении санитарно-эпидемиологического расследования |  |  |
| --- | --- | --- |
| «___» __________2009 г. | г. Уфа |  |
| На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 7.12.3 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 г. № 658, и пункта 4 приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» предписываю Главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Минину Г.Д. (указать должность, Ф.И.О. руководителя, наименование учреждения, обеспечивающего деятельность Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан или его территориальных отделов) провести: По заявлению начальника Уфимского филиала ОАО «Нефтехим» от 02.09.2009 г. исх. № 1049, поступившее в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 29.09.2009 г. вх. № 01-4184, санитарно-эпидемиологическую экспертизу о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ОАО «Нефтехим» для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности с выдачей экспертного заключения и проекта санитарно-эпидемиологического заключения. При исполнении данного поручения необходимо учесть требования: СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления срок: до 15.07.2009 г.__________________________________________________________________ (указать наименование поручаемого действия, наименование, перечень, количество, место проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, сроки проведения) Исполнение настоящего предписания в установленный срок является обязательным. Лица, виновные в невыполнении в срок настоящего предписания, могут быть привлечены к административной ответственности, установленной ч. 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в установленном законом порядке. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в срок не позднее «_15_» _июля__2009 г. |  |  |
| Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан |  | Р.М. Такаев |
| Получил: « » 20 г. должностное лицо ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» |  |  |
| Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения, подпись зам начальника отдела ________________________________________________________________________ Сулейманов А.С. Исполнитель специалист I разряда отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания |  |  |
| (ФИО, должность, наименование структурного подразделения, подпись) |  |  |

Приложение 2

Требования к внутрикорпусным помещениям для временного хранения медицинских отходов

1. Пол помещений выкладывается керамической плиткой.

2. Стены помещений выкладываются глазурованной плиткой по всей высоте.

3. Покрытие потолка влагостойкой краской.

4. Оконные блоки по серии 1.236-6 вып.1.

5. Внутренние дверные блоки по серии 1.136-10.

6. Помещение должно оборудоваться:

- умывальником;

- поливочным краном;

- стоком воды;

- бактерицидным облучателем;

- вентиляцией.

Приложение № 3

Бланк санитарно-эпидемиологического заключения

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан |  |  |
| --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |
| № |  | от _________________ 2009 года |
| Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ услуг), для производства-виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес): |  |  |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности (согласно приложения) ООО «Мехуборка Уфа»; 450051, РБ, г. Уфа, ул. Тимашевская, 61/2 |  |  |
| Заявитель: ООО «Мехуборка Уфа» 450051, РБ, г. Уфа, ул. Тимашевская, 61/2 |  |  |
| СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) |  |  |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». |  |  |
| Основанием для признания условий производства (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные материалы) |  |  |
| Экспертное заключение № 389 П/К от 05.03.2009 г. |  |  |
| ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» |  |  |
| Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан» (заместитель Главного врача) | Р.М. Такаев |  |

Приложение № 4

Бланк приложения к санитарно-эпидемиологическому заключению

| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА # Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ |  |  |  |
| № |  | от ________________ 2008 года |  |
| Заявитель: Башкирское Производственное Объединение Автовокзалов и Пассажирских Автостанций филиал Государственного Унитарного Предприятия «Башавтотранс» Республики Башкортостан. (БПОА и ПА филиал ГУП «Башавтотранс» РБ) |  |  |  |
| Юридический адрес: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 13, ул. Кемеровская, 82. |  |  |  |
| Заявленные виды деятельности: образование, сбор, временное хранение и передача другим организациям на обезвреживание отходов I, II, III классов опасности. |  |  |  |
| Собственные образуемые отходы: |  |  |  |
|  | Наименование |  | Класс опасности для здоровья человека и среды обитания |
|  | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |  | I |
|  | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | III |
|  | Отходы от уборки территории |  | I |
| Принимаемые отходы: |  |  |  |
|  | Наименование |  | Класс опасности для здоровья человека и среды обитания |
|  | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |  | I |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом |  | I |
|  | Масла трансмиссионные отработанные |  | II |
|  | Масла автомобильные отработанные |  | II |
| Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан |  | Р.М. Такаев |  |